ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Каменск-Уральского городского округа

от ______________№ _____

«Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа»

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. Основная часть

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа (далее – Местные нормативы) подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления Каменск-Уральского городского округа в области градостроительной деятельности.

2. Местные нормативы подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 25 части 1 статьи 5 Устава муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области (далее – Устав городского округа), с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Каменск-Уральского городского округа (далее – городского округа), Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 21.11.2018 № 415, предложений органов местного самоуправления городского округа и заинтересованных лиц с соблюдением норм региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденных приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П (далее – Региональные нормативы).

3. Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

4. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

5. Объектами местного значения городского округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Свердловской области, Уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

6. Местные нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

7. При разработке Местных нормативов были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевые методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:

– удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории городского округа;

– удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

– интенсивности использования территории.

9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории городского округа базируется на принципах дифференциации, принятых в Региональных нормативах.

10. Настоящие Местные нормативы включают в себя:

– основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса (Раздел 1);

– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов (Раздел 2);

– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов (Раздел 3).

11. Термины и определения, используемые в Местных нормативах, приведены в Приложении № 1.

Перечень используемых сокращений приведен в Приложении № 2.

Глава 2. Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов жилищного строительства регулируются градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

2. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в размере - 18 м2 общей площади на одного человека. Указанная норма утверждена постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 11.06.2009 № 599 (в редакции постановления Администрации города Каменска-Уральского от 15.09.2014 № 1303 и постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа от 06.04.2021 № 271) «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области».

3. Для прогнозирования численности жителей в проектируемой жилой застройки многоквартирными домами используется показатель проектная обеспеченность жителя площадью квартиры 25 м2/чел. При этом расчетная (проектная) численность жителей многоквартирной жилой застройки определяется как суммарная поэтажная площадь квартир, деленная на 25 м2/чел.

4. Расчетная численность населения в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженному на средний размер семьи 2,7 человека.

5. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жителей проектируемых многоквартирных жилых домов площадью придомовой территории в зависимости от типа жилой застройки, этажности дома и характера освоения территории (застройка на свободных территориях, развитие застроенных территорий, в т.ч. уплотнение) определяются по данным таблицы 1 с учетом, что на 1 жителя приходится 25 м2 площади квартиры.

Таблица 1

| Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Тип жилой застройки | Количество этажей | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимое отношение площади придомовой территории к площади квартир и встроенных, пристроенных помещений многоквартирного жилого дома, м2/м2 | Малоэтажная | 2 | 1,513 |
|  |  | 3 | 1,178 |
|  |  | 4 | 1,010 |
|  | Среднеэтажная | 5 | 0,909 |
|  |  | 6 | 0,842 |
|  |  | 7 | 0,794 |
|  |  | 8 | 0,759 |
|  | Многоэтажная | 9 | 0,731 |
|  |  | 10 | 0,708 |
|  |  | 11 | 0,690 |
|  |  | 12 | 0,675 |
|  |  | 13 | 0,662 |
|  |  | 14 | 0,651 |
|  |  | 15 | 0,641 |
|  |  | 16 | 0,633 |

Глава 3. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность мест для детей в возрасте 0-6 года на 1 тыс. человек общей численности населения – 53 места, в т.ч в возрасте 3-7 года – 41 место. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации на 1 место при вместимости до 100 мест – 44 м2, свыше 100 – 38 м2. Размер земельного участка комплекса дошкольных образовательных организаций при вместимости св. 500 мест – 30 м2. Размер групповой площадки на 1 место для детей ясельного возраста – 7,0 м2. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность: –для города Каменска-Уральского при малоэтажной застройке – 500 м, при среднеэтажной и многоэтажной застройке – 300 м; – для сельских населенных пунктов – 500 м. |
| 2. | Общеобразова- тельные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность количества мест для детей в возрасте 7-18 года на 1 тыс. человек – 109 мест. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену – 100%. Размер земельного участка на 1 место при вместимости организации: свыше 170 до 340 - 55 м2; свыше 340 до 510 - 40 м2; свыше 510 до 660 - 35 м2; свыше 660 до 1000 - 28 м2; свыше 1000 до 1500 - 24 м2; свыше 1500 - 22 м2. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность: – для города Каменска-Уральского при малоэтажной застройке – 750 м, при среднеэтажной и многоэтажной застройке – 500 м; – для сельских населенных пунктов – 750 м. |
| 3. | Организации дополнительного образования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность мест на 1 тыс. человек общей численности населения – 58 мест. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность: – для города Каменска-Уральского – 1500 м; – для сельских населенных пунктов – не устанавливается. |
| Примечания: 1. Для общеобразовательных организаций предусматривается организация доступности к объектам путем создания маршрутов движения школьных автобусов, оборудованных в установленном порядке. Максимально допустимый подход учащихся к месту сбора на остановке принимается в соответствии с нормами пешеходный доступности для общеобразовательных организаций. 2. Расчетные показатели площадей земельных участков дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций допускается уменьшать на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях. |  |  |  |

Глава 4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты физической культуры и спорта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Общее количество спортивных сооружений на 100 000 человек – 448 ед. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 60%. |
| 2. | Стадионы с трибунами | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество стадионов – 2 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 3. | Детско-юношеские спортивные школы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество детско-юношеских спортивных школ – 3 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество плоскостных спортивных сооружений на 100 000 человек – 110 ед. Обеспеченность площадью сооружений на 1 тыс. чел. в городе Каменске-Уральском – 600 м2, в сельских населенных пунктах – 900 м2. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для города Каменска-Уральского – 500 м. Транспортная доступность для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 5. | Физкультурно-спортивные залы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество физкультурно-спортивных залов на 100 000 человек – 110 ед. Обеспеченность площадью пола на 1 тыс. чел. в городе Каменске-Уральском – 60 м2, в сельских населенных пунктах – 80 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность – 1000 м. Транспортная доступность для сельских населенных пунктов, в которых нет указанных объектов – 30 мин. |
| 6. | Плавательные бассейны общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество плавательных бассейнов на городской округ – 14 ед. Площадь зеркала воды на 1 тыс. чел. – 20 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность – 1500 м. Транспортная доступность для сельских населенных пунктов, в которых нет указанных объектов – 30 мин. |
| 7. | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество физкультурно-спортивных залов на 100 000 человек – 227 ед. Площадь площадок на 1 тыс. чел. – 500 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность объектов – 1500 м |
| Примечания: 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 2. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения регионального значения (при наличии). |  |  |  |

2. Рекомендуемые для размещения на территории населенных пунктов объекты спортивной инфраструктуры приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Категория населенного пункта | Объекты спортивной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Город Каменск-Уральский | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24×12 м); универсальный игровой зал (42×24 м); тренажерный зал (10×10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| 2. | Населенные пункты от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| 3. | Населенные пункты от 500 до 5000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

Глава 5. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области культуры и искусства приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Общедоступная библиотека, ее филиалы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 1 ед. на 10 тыс. человек |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 32. | Детская библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 1 ед. на 7 тыс. детей |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 3. | Музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ: – краеведческий/ художественный музей – 1 ед.; – тематический музей – 1 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 4. | Кинозал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 8 ед. на округ |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 5. | Учреждение клубного типа (дом культуры) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 2 ед. на округ. Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. – 11 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин |
| 6. | Парк культуры и отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 5 ед. на городской округ |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 7. | Концертный зал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ – 1 ед. Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. – 6 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 8 | Театр по видам искусств | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ – 1 ед. Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. – 6 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 9 | Цирковая площадка | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ – 1 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| Примечания: 1. Размещение общедоступных муниципальных библиотек осуществляются с учетом постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области»; 2. Строительство «Учреждений клубного типа» необходимо реализовывать по принципу «Многофункциональных центров» культуры и искусства. |  |  |  |

Глава 6. Расчетные показатели объектов местного значения в области рекреации, массового отдыха жителей и туризма

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области рекреации, массового отдыха жителей и туризма приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь озелененной территории общего пользования на 1 жителя: – для города Каменска-Уральского – 16 м2; – для сельских населенных пунктов – 12 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 15 мин. |
| 2. | Зоны массового кратковременного отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории объекта на одного посетителя 500 м2, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха 100 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 15 мин. |
| 3. | Пляжи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории пляжа на одного посетителя – 8 м2, для детей – 4 м2 Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя – 0,25 м |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 15 мин. |
| 4. | Коллективные средства размещения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 12 ед. Количество мест в коллективных средствах размещения – 1102 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность – 15 мин. |
| 5. | Базы отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 3 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность – 30 мин. |
| 6. | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество приборов на 500 человек – 1 ед. |  |

Глава 7. Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1. К объектам в области в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, относятся объекты, необходимые для организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Расчетные показатели объектов электроснабжения приведены в таблице 7, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 7

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. | 2100 в многоэтажной застройке; 1700 в среднеэтажной и малоэтажной застройке, в т.ч. 950 в сельской местности |
| Использование максимума электрической нагрузки | количество часов в год | 5200 |
| Примечания: 1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. 3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 4. При проектировании объектов электроснабжения следует дополнительно учитывать утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской |  |  |
| области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области». |  |  |

3. Расчетные показатели объектов газоснабжения приведены в таблице 8, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов                          не нормируется.

Таблица 8

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненный показатель) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Значение |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при отсутствии всяких видов горячего водоснабжении, (в сельской местности) | м3/год на 1 чел. | 180 (220) |
| Примечания: 1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 2. Нормы расхода газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа. 3. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». |  |  |

4. При проектировании объектов газоснабжения следует дополнительно учитывать утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК «Нормативы потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета».

5. Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 9. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 9

| Наименование объекта | Ресурс объекта, единица измерения (теплопроизводительность) |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,2 МВт |
| Котельная № 2 | 1,6 МВт |

6. Расчетные показатели объектов водоснабжения – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 10. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 10

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Водопроводы. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут в жилой застройке: – с водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным горячим водоснабжением; – с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями; – с водоснабжением, канализацией, без ванн; – без водопровода с уличной водоразборной колонкой. | 220-280 160-230 125-160 30-50 |
|  | Размер земельного участка в га для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности в тыс. м3/сут. – до 0,8; – свыше 0,8 до 12; – свыше 12 до 32 | 1,0 2,0 3,0 |
| Примечания: 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2016 «Административные и бытовые здания», СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания). 2. Для кварталов, застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 3. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти. 4. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных. 5. Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься по таблице 3 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |  |  |

7. При проектировании объектов водоснабжения следует дополнительно учитывать утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской области» и                 от 27.08.2012 № 133-ПК «Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области».

8. Расчетный показатель объектов водоотведения – показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел. принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

9. Размеры земельных участков объектов водоотведения в зависимости от производительности приведены в таблице 11. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

Таблица 11

| Наименование объекта | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | до 0,7 0,7-17 | 0,5 4 |
| Иловые площадки | до 0,7 0,7-17 | 0,2 3 |
| Биологические пруды глубокой очистки сточных вод | до 0,7 0,7-17 | - 3 |

Глава 8. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 272,4 км, в том числе с твердым покрытием – 226,5 км, с усовершенствован-ным покрытием – 181,5 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 264 км. Плотность улично-дорожной сети в жилых зонах населенных пунктов – 4,6 км/км2 |
| 2. | Мосты, путепроводы и эстакады, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Протяженность мостов, путепроводов и эстакад 677 погонных метров |
| 3. | Автозаправочные станции, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество автозаправочной станцией, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 28 ед. |
| 4. | Остановочные пункты общественного транспорта | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность остановочных пунктов от мест проживания: - в зонах среднеэтажной и многоэтажной застройки – 500 м; - в зонах малоэтажной застройки – 600 м.; Пешеходная доступность остановочных пунктов: - от объектов массового посещения в общегородском центре – 250 м; - от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - 150 м; - от проходной предприятия в коммунально-складских и производственных зонах - 400 м; - от главного входа в зонах массового отдыха и спорта - 800 м. Максимально допустимое расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта для автобусов – 600 м. |
| 5. | Велодорожки и велополосы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Доля от протяженности магистральных улиц: - для существующей застройки (в стесненных условиях) – 50%; - для нового строительства на незастроенных территориях – 100% |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается |
| 6. | Транспортное обслуживания населения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество автостанций не устанавливается. Количество остановочных павильонов не устанавливается. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров – 14 ед. |
| Примечание. При проектировании сети велодорожек и велополос следует руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованными Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018. |  |  |  |

Глава 9. Расчетные показатели автомобильных стоянок (парковок)

1. Минимальное обеспечение местами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать равным 90 % соответствующего расчетного числа автомобилей. Расчетное число автомобилей определяется исходя из расчетного уровня автомобилизации 333 автомобилей на 1000 жителей.

2. В условиях новой жилой застройки при проектировании в границах элемента планировочной структуры предусматривается следующая минимально допустимая доля мест хранения автомобилей: на земельном участке многоквартирного дома 40%, в жилом квартале 60%, в микрорайоне и районе 80% от расчетного числа автомобилей жителей.

Количество мест на гостевой стоянке на земельном участке многоквартирного дома принимается в размере не менее 10% от расчетного числа автомобилей жителей.

3. В условиях развития застроенных территорий, в т.ч. уплотнения места хранения не менее 50% от расчетного числа автомобилей жителей предусматриваются в подземных паркингах на земельном участке многоквартирного дома и в жилом квартале и (или) в многоярусном надземном паркинге в жилом квартале.

4. В зонах индивидуальной жилой застройки стоянки для хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных участков их правообладателей.

5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест жительства их владельцев следует принимать не более 800 м.

6. Стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе доступности не более 50 метров от входов в жилые дома. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения следует принимать по пункту 5.2.1 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП
35-01-2001».

7. Расчетные показатели обеспеченности приобъектными стоянками легковых автомобилей у отдельно стоящих общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях и территориальной доступности таких стоянок принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. Размещение приобъектных стоянок осуществляется в границах земельного участка объекта, за исключением социальных объектов, для которых организация парковки возможна на территории общего пользования.

8. При устройстве остановки автобуса для организованной перевозки детей за пределами собственной территории образовательной организации предусматривают выделенную стоянку на расстоянии не более 200 метров от входа на собственную территорию. Въезд и сквозной проезд иных транспортных средств на выделенную стоянку должен быть ограничен (с применением технических средств организации дорожного движения по ГОСТ Р 52289). Пути движения учащихся от остановки автобуса до входа на территорию образовательной организации предусматривают без пересечения с проезжей частью.

9. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей следует принимать из расчета на одно машино-место, м2:

-наземных стоянок автомобилей 25;

-для гаражей: одноэтажных – 30, двухэтажных – 20, трёхэтажных – 14, четырёхэтажных – 12, пятиэтажных – 10.

10. Велосипедные парковки следует устраивать у объектов массового посещения людей, комплексов приложения труда, учебных заведений, парков, скверов, набережных с учетом функционального назначения объекта. Для объектов нежилого назначения с массовым посещением людей при площади более 500 квадратных метров рекомендуется устанавливать велосипедные парковки исходя из потенциальной потребности, но не менее чем 5 мест.

11. Для жилищного строительства необходимо предусматривать велосипедные парковки (велобоксы) в границах земельного участка, по возможности в непосредственной близости к входным группам, но не далее 50 метров от входа. Количество велосипедных парковок следует брать из расчета 3 парковки на 1 подъезд, но не менее 5 на дом.

Глава 10. Расчетные показатели объектов местного значения в области связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность количеством стационарных торговых объектов – 479 ед. на округ, в т.ч. по продаже продовольственных товаров – 215 ед. Обеспеченность количеством торговых мест на ярмарках и розничных рынках– 7 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 800 м: Транспортная доступность - 15 мин (для сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют магазины). |
| 2. | Предприятия общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность мест – 40 мест на 1 тыс. чел. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для города Каменска-Уральского – 1500 м, для сельских населенных пунктов не устанавливается. |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность рабочих мест: – для города Каменска-Уральского – 9 мест на 1 тыс. чел.; – для сельских населенных пунктов – не устанавливается |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для города Каменска-Уральского – 1500 м, для сельских населенных пунктов – не устанавливается |
| 4. | Отделения почтовой связи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность объектами – 10 отделений на городской округ. Размер земельного участка – 0,07 га на объект |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для города Каменска-Уральского – 1500 м, для сельских населенных пунктов – не устанавливается |

Глава 11. Расчетные показатели объектов местного значения в области материально‐технического обеспечения органов местного самоуправления

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области материально – технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа приведены в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания, занимаемые органами местного самоуправления городского округа | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на округ – не устанавливается |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |
| 2. | Гаражи служебных автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество и вместимость объектов – не устанавливается |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается |

Глава 12. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области муниципального архива приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на городской округ – 1 ед. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность: – для города Каменска-Уральского – 15 мин.; – для сельских населенных пунктов – 30 мин. |

Глава 13. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в виде норматива накопления ТКО приведены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Коммунальные отходы | Нормативы накопления ТКО на 1 жителя в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 |
| 1. | Многоквартирные дома | 403,534 | 2,013 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 362,952 | 2,280 |

2. Минимально допустимое количество площадок для установки контейнеров для сбора мусора принимается по данным действующего Реестра  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Каменск-Уральского городского округа. Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.

Глава 14. Расчетные показатели объектов местного значения в области ритуальных услуг и мест захоронения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области ритуальных услуг и мест захоронения приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Предприятия ритуальных услуг и места погребения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Специализированная служба по вопросам похоронного дела– 1 ед. на городской округ. Удельная площадь кладбища традиционного и смешанного захоронения – 0,5 га на 1000 умерших. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается |

Глава 15. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жителей многоквартирного жилого дома площадью элементов благоустройства придомовой территории приведены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Элементы придомовой территории | Удельные размеры, м2 /чел . |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадки для занятий физкультурой | 1,5 |
| 2. | Детские игровые площадки | 0,4 |
| 3. | Площадки отдыха взрослого населения | 0,1 |
| 4. | Озелененные территории | 6,0 |
| 5. | Итого: | 8,0 |
| Примечания: 1. Озелененные территории представляют часть территории земельного участка, покрытой зеленой растительностью в виде газонов, клумб, цветников с высадкой деревьев и декоративных кустарников. 2. Регулирование вопросов организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, определяется в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа, утвержденных решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.07.2012 № 548. 3. Площадки ТКО требуется размещать в границах земельного участка многоквартирного жилого дома. |  |  |

Глава 16. Расчетные показатели объектов местного значения в части помещений для работы сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции

Норма площади помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции – 15 м2 на сотрудника. Количество сотрудников определяется из расчета – 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8– 3 тыс. населения городского округа.

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части Местных нормативов

Глава 1. Цели и задачи подготовки Местных нормативов

1. Местные нормативы разработаны в целях обеспечения:

– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного стратегией и программами социально-экономического развития городского округа.

2. Подготовка Местных нормативов включает решение ряда основных задач:

- определение видов объектов местного значения городского округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в Местных нормативах в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения городского округа объектов местного значения, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

- установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской Федерации и Свердловской области, муниципальных правовых актов городского округа, соблюдении технических регламентов и сводов правил, с учетом стратегии, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития городского округа;

- анализ расчетных показателей, содержащихся в Региональных нормативах с целью использования их в Местных нормативах;

- подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в Местных нормативах.

Решению перечисленных задач предшествует анализ современного состоянии и стратегии (прогноза) социально-экономического развития городского округа.

Глава 2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа

1. Официальное наименование муниципального образования – Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, сокращенное наименование муниципального образования – Каменск-Уральский городской округ.

Территория городского округа граничит с Каменским муниципальным округом.

2. В состав территории городского округа входят: город Каменск-Уральский, а также в соответствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории сельских населенных пунктов: деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Монастырка, деревня Новый Завод, деревня Токарева, поселок Поселок Госдороги. Административным центром городского округа является город Каменск-Уральский.

3. Городской округ расположен на юге Свердловской области в равнинной части восточного склона Среднего Урала у слияния рек Каменки и Исети, в 92 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. Река Исеть делит город Каменск-Уральский на два административных района: Синарский и Красногорский. Площадь территории городского округа составляет 142,24 км².

4. По состоянию на 01.01.2024 года численность населения городского округа составила 163501 человека, в том числе городского населения 161085 человек. За 10 лет численность населения сократилась на 5,6% из-за устойчивого превышения смертности над рождаемостью и миграционного оттока.

5. Городской округ - крупный промышленный центр, 80% товарной продукции дают металлургия и металлообработка. Здесь развиты радиоэлектроника, машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня многопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

6. Город Каменск-Уральский находится на пересечении железнодорожных линий Екатеринбург - Курган и Челябинск - Алапаевск - Серов. В городе расположена узловая железнодорожная станция Каменск-Уральский. По станции курсируют пассажирские поезда дальнего следования (скорые и пассажирские),  пригородные и грузовые поезда. Пассажирские поезда связывают город Каменск-Уральский с крупнейшими городами Урала, Сибири, центра и юга России. Электропоезда могут доставить пассажиров в Екатеринбург, Курган, Челябинск, Богданович, Камышлов, Сухой Лог, Шадринск.

Ближайший к городу международный аэропорт Кольцово находится в 90 км в сторону Екатеринбурга.

7. Внешние автодороги представлены федеральной автодорогой Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» и автодорогами регионального значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на 01.01.2023 года составляет 272,4 км, из них с твердым покрытием 226,5 км.

8. По территории городского округа проходят 14 муниципальных маршрутов городского сообщения, 12 межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения и 5 межрегиональный маршрут междугородного сообщения. Обеспечено регулярное автобусное сообщение между сельскими населенными пунктами городского округа и городом Каменск-Уральский.

9. В городском округе функционирует 14 мостов и путепроводов, обеспечивающих движение автотранспорта и пешеходов. Пешеходное передвижение в городе Каменске-Уральском осуществляется по тротуарам вдоль проезжих частей улиц в границах существующей застройки, а также в городских парках, местах отдыха. Организованы пешеходные зоны без движения автомобилей на бульварах по улицам Тевосяна, бульваре Парижской Коммуны, бульваре Славского и других.

10. В городе Каменске-Уральском организованы велосипедные маршруты, трассы на 2, 3 и 4 километра проходят по живописным местам Разгуляевского парка, улицам Ленина, Кадочникова и Рябова. У маршрутов есть ответвления к достопримечательностям города Каменска-Уральского: скалам «Динозавр» и «Три Брата», монументу «Лось», слиянию рек Исети и Каменки, Байновскому мосту, Майской поляне. У социально значимых объектов установлены велопарковки.

11. Согласно Генеральному плану муниципального образования город Каменск-Уральский в 2025 году обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями прогнозируется 300 единиц на 1 тысячу жителей. Автомобили населения хранятся в основном в пределах участков предприятий, учреждений, организаций и на придомовых участках жителей, а также в гаражно-строительных кооперативах и на платных стоянках. За последние годы увеличилось количество подземных гаражей на территориях жилой застройки.

12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2923 году, составила 24,6 м2.

13. В городском округе функционирует:

- 31 общеобразовательных организаций;

- 56 дошкольных образовательных организаций;

- 1 учреждение дополнительного образования детей, структурные подразделения которого размещены по 5 адресам;

- 3 детских музыкальных школы;

- 2 детских художественных школы:

- 1 детская школа искусств.

14. В городском округе функционирует 312 спортивных сооружений, в том числе:

- 2 стадиона с трибунами;

- 63 плоскостных спортивных сооружения;

- 76 спортивных залов;

- 14 плавательных бассейнов.

15. Деятельность в сфере культуры на территории городского округа осуществляют:

- Муниципальное автономное учреждение культуры (МАУК) «Социально-культурный центр» города Каменска-Уральского»;

- МАУК «Досуговый комплекс «Современник» города Каменска-Уральского»;

- МАУК «Дворец культуры «Юность» города Каменска-Уральского»;

- МАУК «Дворец культуры «Металлург» города Каменска-Уральского»;

- МАУК «Детский культурный центр города Каменска-Уральского».

- МБУК «Централизованная библиотечная система», включающее 14 библиотек.

16. Показатели муниципальной статистики (по данным Федеральная служба государственной статистики), характеризующие состояние экономики и социальной сферы городского округа за 2023-2024 годы, отражающие обеспеченность населения объектами местного значения, приведены в Приложении № 4.

17. В городском округе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей Местных нормативов:

- Местные нормативы градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа;

- Генеральный плана муниципального образования город Каменск-Уральский;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа на 2019-2025 годы;

- Комплексная схема организации дорожного движения Каменск-Уральского городского округа Свердловской области;

- Правила благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года;

- муниципальные программы Каменск-Уральского городского округа, связанные с созданием объектов местного значения:

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы»;

- «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы»;

- «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Каменск-Уральского городского округа на 2025–2030 годы»;

- «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы»;

- «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы»;

- «Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы»;

- «Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы».

- «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017 – 2030 годы».

Глава 3. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки расчетных показателей

1. Установление расчетных показателей в Местных нормативах необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей городского округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2. В качестве факторов дифференциации территории округа в составе региона для установления значений расчетных показателей в Местных нормативах использованы:

- уровень социально-экономического развития;

- вхождение городского округа в состав агломерации;

- территориально-пространственное положение и территориально-пространственная организация городского округа;

- плотность населения на территории городского округа, а также отдельных планировочных структур населенных пунктов;

- демографический состав населения городского округа;

- наличие территорий, которые подвержены повышенному техногенному воздействию, связанному с развитием промышленного комплекса.

3. Влияние факторов количественно учитывается поправочными коэффициентами к базовому показателю обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения. Применительно к городскому округу используются:

1) коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципальных образований КСЭР = 1,1 (территории, имеющие потенциал, развивающиеся), в соответствии с Приложением И Региональных нормативов;

2) коэффициент, учитывающий вхождение округа в агломерацию Кагл = 1,0 (не входящие в агломерацию), в соответствии с Приложением К Региональным нормативам;

3) коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории Кград = 1 (для стабилизированных территорий);

4) коэффициент, учитывающий плотность населения Кплотн = 1,01 (высокая плотность - свыше 501 чел/ км2), в соответствии с Приложением Г Региональных нормативов;

5) коэффициент, учитывающий демографический состав населения Кдемогр мл =0,97 (доля численности населения младше трудоспособного возраста ниже средних значений этого показателя по Свердловской области), в соответствии с таблицей 2 Региональных нормативов.

4. По ранжированию муниципальных образований в Региональных нормативах (Приложение Е) городской округ характеризуется средним уровнем обеспеченности улично-дорожной сети, средним уровнем транспортной обеспеченности, наличием региональных, федеральных дорог и железнодорожного сообщения.

5. По ранжированию муниципальных образований в Региональных нормативах (Приложение Ж) по внутренней территориально-пространственной организации городской округ характеризуется категорией компактная территориально-пространственная организация (до 40 мин.) при наибольшей удаленности населенных пунктов от административного центра округа 12 км/20 мин.

6. По ранжированию муниципальных образований в Региональных нормативах (Приложение М) по зонам затопления и подтопления городской округ характеризуется как подверженный риску затопления и подтопления.

7. По ранжированию муниципальных образований в Региональных нормативах (Приложение Н) по зонам высокого техногенного воздействия городской округ характеризуется как подверженный техногенному воздействию.

8. По ранжированию муниципальных образований в Региональных нормативах (Приложение Д) по территориально-пространственному положению Каменск-Уральского городского округа относительно административного центра - город Екатеринбург характеризуется категорией благоприятное территориально-пространственное положение (до 110 км / 120 мин.).

9. Согласно классификации Региональных нормативах (таблица 3) город Каменск-Уральский по численности населения относится к группе больших (свыше 100 до 250 тыс. чел.), сельские населенные пункты к группам малых (до 0,2 тыс. чел.), средних (свыше 0,2 до 1 тыс. чел.) и больших (свыше 1 до 3 тыс. чел.).

10. Существенное значение имеет вид (категория) населенного пункта (городской/сельский), и принадлежность его к административному центру городского округа. Эти факторы обуславливают целесообразность размещения объектов обслуживания, а также значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Глава 4. Обоснование предмета нормирования - перечня областей, для которых устанавливаются расчетные показатели, и состава расчетных показателей

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Местные нормативы городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

2. В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса указываются объекты местного значения городского округа, отображаемые на карте генерального плана городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

3. Объекты местного значения городского округа, подлежащие отображению на карте генерального плана городского округа, также указаны в статье 10 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области». Это объекты, относящиеся к следующим сферам:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- охрана окружающей среды и природопользование;

- погребение и похоронное дело;

-комплексное развитие территорий;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

-культура и искусство;

- образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, деятельность органов местного самоуправления городского округа, транспорт, обращение с животными – в случае подготовки генерального плана городского округа.

4. Объекты местного значения являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения городского округа установлен в статье 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Вопросы местного значения городского округа также отражены в статье 5 Устава городского округа.

6. Вопросы местного значения городского округа, имеющие отношение к градостроительному проектированию, соответствующие им объекты местного значения и наличие полномочий у ОМС городского округа по нормативному правовому регулированию обеспеченности и доступности объектов местного значения для населения приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Вопросы местного значения городского округа и иные права ОМС, имеющие отношение к градостроительному проектированию (согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) | Примерный состав объектов местного значения городского округа | Наличие у ОМС полномочий нормирования да / нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ст. 16, ч.1, п.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | – Администрация городского округа; – организации, учреждения и предприятия, подведомственные ОМС (не указанные ниже) | Да |
| 2. | Ст. 16, ч.1, п.4 организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | – электростанции отдаленных населенных пунктов; – понизительные подстанции напряжением 110/10 кВ; – распределительные пункты напряжением 10 кВ; – линии электропередачи напряжением 10 кВ | Да |
|  |  | – газораспределительные станции; – газораспределительные пункты; – газопровод высокого (среднего) давления; – пункты редуцирования газа | Да |
|  |  | – теплоэлектроцентрали; – котельные; – магистральные сети теплоснабжения; – тепловые перекачивающие насосные станции | Да |
|  |  | – водозаборы и сопутствующие сооружения; – водоочистные сооружения; – насосные станции; – магистральные сети водоснабжения | Да |
|  |  | – канализационные очистные и сопутствующие сооружения; – канализационные насосные станции; – магистральные сети водоотведения | Да |
|  |  | склады топлива | Да |
| 3. | Ст. 16, ч.1, п. 5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | – автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городского округа, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог; – стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; – производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно- строительные управления) | Да |
| 4. | Ст. 16, ч.1, п. 6 обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | – муниципальный жилищный фонд; – объекты жилищного строительства | Да |
| 5. | Ст. 16, ч.1, п. 7 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | – автобусные линии общественного транспорта; – остановки общественного пассажирского транспорта; – автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; – транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Да |
| 6. | Ст. 16, ч.1, п. 8 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |  | Нет [1] |
| 7. | Ст. 16, ч.1, п. 9 организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией |  | Нет [2] |
| 8. | Ст. 16, ч.1, п. 9.1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |  | Да |
| 9. | Ст. 16, ч.1, п. 10 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |  | Нет [3] |
| 10. | Ст. 16, ч.1, п. 11 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | объекты для размещения органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды | Нет [4] |
| 11. | Ст. 16, ч.1, п. 13 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время | – дошкольные образовательные организации; – общеобразовательные организации: – организации начального общего образования; – организации основного общего образования; – организации среднего общего образования; – внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей); – детские оздоровительные лагеря | Да |
| 12. | Ст. 16, ч.1, п. 14 создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | муниципальные медицинские организации | Нет [5] |
| 13. | Ст. 16, ч.1, п. 15 создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | – отделение почтовой связи; – телефонная сеть общего пользования; – объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет; – объекты общественного питания; – объекты торговли; – объекты бытового обслуживания | Да |
| 14. | Ст. 16, ч.1, п. 16 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | – общедоступные библиотеки; – детские библиотеки | Да |
| 15. | Ст. 16, ч.1, п. 17 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | – дома культуры; – кинозалы; – концертные залы, цирковые площадки; – парки культуры; – краеведческие и тематические музеи; – театры по видам искусств; - выставочный зал | Да |
| 16. | Ст. 16, ч.1, п. 17.1 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества | – дом народного творчества; – выставочные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов | Да |
| 17. | Ст. 16, ч.1, п. 18 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории городского округа | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения | Нет [6] |
| 18. | Ст. 16, ч.1, п. 19 обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | – плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки); – спортивные залы; – физкультурно-оздоровительный комплексы; – бассейны; – спортивные тренировочные базы; – спортивно – оздоровительные лагеря | Да |
| 19. | Ст. 16, ч.1, п. 20 создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | – парки (в том числе многофункциональные); – скверы, сады, бульвары, набережные; – пляжи; – площадки для отдыха; – проходы к водным объектам | Да |
| 20. | Ст. 16, ч.1, п. 22 формирование и содержание муниципального архива | архив городского округа | Да |
| 21. | Ст. 16, ч.1, п. 23 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | – кладбище; – колумбарий; – бюро ритуального обслуживания | Да |
| 22. | Ст. 16, ч.1, п. 24 участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Да |
| 23. | Ст. 16, ч.1, п. 25 организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа | – площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, хозяйственные); – объекты декоративного озеленения; – объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации | Да |
| 24. | Ст. 16, ч.1, п. 28 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны | – защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); – объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; – объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); – сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций; – склады материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Нет [7] |
| 25. | Ст. 16, ч.1, п. 32 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | – спасательные посты, станции на водных объектах (в т. ч. объекты оказания первой медицинской помощи) | Нет [8] |
| 26. | Ст. 16, ч.1, п. 33 создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства | – бизнес-инкубатор; – технопарк | Да |
| 27. | Ст. 16, ч.1, п. 34 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | Да |
| 28. | Ст. 16, ч.1, п. 36 осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | – водные объекты; – пляжи; – набережные; – проходы к водным объектам | Да |
| 29. | Ст. 16.1, ч.1, п.9 создание условий для развития туризма | – центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений; –– базы отдыха, туристские базы; – гостиницы; – мотели, кемпинги; – объекты общественного питания; – торговые объекты; – пункты проката; – бассейны; – пляжи общего пользования; – стоянки маломерного флота; – парковки автомобильного транспорта; – общественные туалеты | Да |
| 30. | Ст. 16.1, ч.1, п.1 создание музеев городского округа | – краеведческий музей; – тематический музей | Да |
| Примечания: 1. Организационное мероприятие. Проектирование объектов обеспечения безопасности населения и территорий регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. 2. Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» не предусмотрено создание муниципальной милиции. 3. Проектирование объектов пожарной безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. 4. Организационное мероприятие. Проектирование объектов для охраны окружающей среды регулируются федеральными нормативными правовыми актами. 5. В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям, а не полномочиям ОМС. В городском округе отсутствуют муниципальные учреждения здравоохранения. 6. Организационное мероприятие. Сами объекты культурного наследия не проектируются, поэтому обеспеченность и доступность не нормируются. Вопросы сохранения и использования памятников истории и культуры регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области». 7. Проектирование объектов безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 8. Вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья регулируются федеральными нормативными правовыми актами. |  |  |  |

7. Местные нормативы не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. Местные нормативы   не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.

8. Подготовка Местных нормативов осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно – справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.

9. ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 января 1995 года                                 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которой органам местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды для инвалидов, не устанавливая их самостоятельно в границах городского округа.

Глава 5. Обоснование значений расчетных показателей

1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

– в нормативных правовых актах Российской Федерации;

– в нормативных правовых актах Свердловской области;

– в муниципальных правовых актах городского округа;

– в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

– технических регламентов;

– нормативов градостроительного проектирования Свердловской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

– в стратегии и программах социально-экономического развития городского округа, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа – в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально – демографическом составе и плотности населения на территории   городского округа;

– в документах территориального планирования Российской Федерации и Свердловской области;

– в Генеральном плане муниципального образования город Каменск-Уральский и материалах по его обоснованию;

– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения городского округа;

– в методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей Местных нормативов.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке и обосновании расчетных показателей, содержащихся в основной части настоящих Местных нормативов, приведен в Приложении № 3.

2. В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Региональные нормативы могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Региональные нормативы в своем составе содержат предельные значения расчетных показателей объектов местного значения городского округа.

3. Согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей Региональных нормативов задают рамочные ограничения для значений показателей Местных нормативов по отношению к объектам местного значения городского округа. Поэтому предельные значения показателей Региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей Местных нормативов.

4. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

– вместимость (производительность, мощность, количество мест) объекта;

– количество единиц объектов;

– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;

– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

5. Территориальную доступность объектов характеризует удаленность мест размещения объектов местного значения от мест проживания населения. Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами (часами), с установленной расчетной скоростью движения. При определении пешеходной доступности применяется расчетная скоростью движения человека 4 км/час. При определении транспортной доступности применяется расчетная скорость движения на индивидуальном легковом транспорте в границах населенного пункта - 40 км/час, за границей населенного пункта - 60 км/час по шоссе и - 40 км/час по грунтовым дорогам. Территориальная доступность от места жительства до объекта определяется по минимальному по длине или времени движения маршруту из множества возможных маршрутов.

6. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения городского округа должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность объектов.

7. Положения по обоснованию содержания и значений расчетных показателей объектов местного значения (далее – расчётные показатели) с привязкой к главам основной части Местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 20. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления значений расчетных показателей.

Таблица 20

| Главы с расчётными показателями основной части Местных нормативов | Положения по обоснованию содержания и значений расчетных показателей объектов местного значения |
| --- | --- |
| Глава 2. Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 11.06.2009 № 599 (в редакции постановления Администрации города Каменска-Уральского от 15.09.2014 № 1303 и постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа от 06.04.2021 № 271) «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области». # Прогнозирования численности жителей в проектируемой жилой застройке необходимо для последующего определения нормативного размера обеспечения объектами местного значения будущих жителей на проектируемой территории земельного участка и элементов планировочной структуры: кварталов, микрорайонов и жилых районов. # Для многоквартирной застройки используется показатель - проектная обеспеченность жителя площадью квартиры 25 м2/чел, который отражает общую площадь жилых помещений в многоквартирных домах, приходящаяся в среднем на одного жителя таких домов. Общая площадь жилых помещений в городском округе в 2023 году составила 24,6 м2/чел., имея тенденцию к повышению. Установленный проектный показатель 25 м2/чел. не следует завышать следуя «оптимистическим» сценариям, чтобы не повлечь искусственно заниженную численность населения и соответственно заниженную обеспеченность школами, детскими садами и прочими объектами. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры размещаемых на них жилых домов устанавливаются в градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки. Для описания показателей обеспеченности территорией и параметров застройки многоквартирного жилого дома на земельном участке используются следующие исходные обозначения: Sзу - площадь земельного участка (ЗУ); Sкв - площадь квартир многоквартирного жилого дома; Sстр - площадь застроенной части ЗУ (пятно застройки); Sотм- площадь отмостки жилого дома; Sзел - площадь озеленения ЗУ; Sдп – площадь детской игровой площадки и площадки для отдыха взрослого населения; Sфиз – площадь площадки для занятий физкультурой; Sпож - площадь пожарного проезда с тротуарами; Sвх - площадь проходов жителей к входным группам; Sпх - площадь плоскостных стоянок для хранения автомобилей жителей; Sгс - площадь гостевых стоянок; Sтко - площадь площадки для сбора ТКО; N – количество надземных этажей в доме; G – расчетное количество жителей, исходя и средней жилищной обеспеченности 25 м2/чел; Sст - площадь стоянок и парковок на ЗУ; Кстр - коэффициент застройки ЗУ Кстр = Sстр / Sзу; (1) Рстр - плотность застройки ЗУ жилыми квартирами (плотность жилищного фонда) Рстр = Sкв / Sзу; (2) Пусть многоквартирный дом имеет N этажей с одинаковой поэтажной площадью, тогда Sкв(N) = N × Sстр × k, (3) где k – соотношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен (k = 0,75). Поделив обе части уравнения (3) на Sзу с учетом (1) и (2) получим уравнение для Рстр Рстр(N) = N × Кстр × k. (4) Плотность застройки по отношению к коэффициенту застройки растет пропорционально этажности. Соответственно коэффициент застройки по отношению плотности застройки убывает обратно пропорционально этажности. Кстр (N) = Рзд /(N × k) (5) Площадь ЗУ складывается из площадей его составных элементов Sзу = Sстр + Sотм + Sзел + Sдп + Sфиз + Sпож + Sвх+ Sстп + Sстг + Sтко (6) Принимается, что площади элементов придомовой территории пропорционально зависят от площади застройки Sстр и площади квартир Sкв: Sотм = αотм × Sстр + 0 × Sкв; (7) Sзел = 0 × Sстр + βзел × Sкв; (8) Sдп = 0 × Sстр + βдп × Sкв; (9) Sфиз = 0 × Sстр + βфиз × Sкв; (10) Sпож = αпож × Sстр + βпож × Sкв; (11) Sвх = αвх × Sстр + βвх × Sкв; (12) Sстп = 0 × Sстр + βстп × Sкв; (13) Sстг = 0 × Sстр + βстг × Sкв; (14) Sтко = 0 × Sстр + βтко × Sкв. (15) Тогда Sзу = (1 + αотм + αпож + αвх) × Sстр + (βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко) × Sкв (16) Здесь коэффициенты β элементов отражают показатели обеспеченности 1 м2 площади квартир минимально допустимой территорией элементов ЗУ. После соответствующей группировки коэффициентов α = 1 +αотм + αпож + αвх; (17) β = βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко (18) получаем формулу для расчета минимально допустимой площади ЗУ, необходимой для размещения многоквартирного дома с площадью квартир Sкв Sзу = α × Sстр + β × Sкв. (19) Разделив левую и правую части равенства на Sзу, получаем соотношение для коэффициента застройки и максимальной плотности застройки. α × Кстр + β × Ркв = 1 (20) Для многоквартирного дома, имеющего N этажей с одинаковой поэтажной площадью, когда Кстр = Ркв/ (N × k), (21) формула расчета плотности жилищного фонда (квартир) принимает вид Ркв = = N / (α / k + β× N) (22) Ниже приводится порядок расчета составляющих коэффициентов α и β. Площадь отмостки Sотм определялась из условий: ширина отмостки 1,0 м для «стандартного» 4-х секционного многоквартирного дома шириной 16 м и длиной секции 25 м. αотм = Sотм/Sстр = 1,0×(25× 8 + 16×2 +4×1,0) / (16×25×4) = 1,0×236/1600=0,148. (22) Площадь пожарного проезда с тротуарами Sпож определялась из условий: длина проезда вдоль дома 100 м, увеличенная на 12 м (два отступа по 6 м от торцов здания до границы ЗУ), ширина тротуара 1,5 м, ширина проезда h: 3,5 м при этажности N ≤4; 4,2 м при этажности 5 ≤N ≤15; 6,0 м при этажности N =16 и выше. Ширина проезда h аппроксимируется в зависимости от этажности N h = 3,30 + 0,17×N, где N= Sкв / (Sстр × k). (23) αпож = ((1,5+3,30)×112) / (16×100) =0,336. βпож = (0,17×N×112) / Sкв = (0,17×112) / (Sстр × k) = (0,17×112) / (1600×0,75) = 0,0159. Площадь проходов жителей к входным группам Sвх определялась из условий длины прохода к входным группам секций от 5 м до 8 м при N≤9 и от 8 м до 10 м при N=10 и более, а ширины от 2 м до. 3 м, Площадь прохода Sвх аппроксимируется в зависимости от этажности N Sвх =10 + 1,0 × N, где N = Sкв/(Sстр × k); (24) αвх = 10 / (16×25) = 0,025; βвх = 1 /(16×25×0,75) = 0,0033. Площадь озеленения земельного участка Sзел определялась из условия на 25 м2 площади квартир 6,0 м2 площади озелененной территории. βзел = 6,0 / 25 = 0,24. Площадь детской площадки и площадки для отдыха взрослого населения Sдп и площадь площадки для занятий физкультурой β физ определялись из условия на 25 м2 площади квартир 2,0 м2 площади площадок. βдп + β физ = 2,0 / 25 = 0,08. Количество автомобилей жителей определялось из условия, что на 1 автомобиль приходится 83 м2 площади квартир (при уровне автомобилизация жителей 0,333 авт./чел., обеспеченности жителей площадью квартир 25 м2/чел., на автомобиль приходится 25/0,333=75 м2/авт.). При среднем размере семьи 2,7 человека средняя площадь квартиры составляет 25×2,7= 67,5 м2. На такую квартиру в среднем приходится 67,5/75 = 0,90 автомобиля. Площадь плоскостных стоянок для хранения автомобилей жителей Sстп определялась из условия не менее 40% от количества автомобилей β стп = (40/100) × 25 / 75 = 0,133 Площадь плоскостных гостевых стоянок Sстг определялась из условия не менее 15% от количества автомобилей. β стг = (10/100) × 25 / 75 = 0,033. Площадь площадки для сбора ТКО Sтко определялась из условия 0,03 м2 площадки на 1 жителя (25 м2 площади квартир). β тко = 0,03 / 25 = 0,001. Таким образом α = 1 +αотм + αпож + αвх = 1+0,148+ 0,336+ 0,025 = 1,509 (25) β = βзел + (βдп + βфиз )+ βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко = 0,24+0,08+0,0164+0,0033+0,133+0,033+0,001=0,507. (26) В таблице для условий застройки ЗУ многоквартирным домом с одинаковой поэтажной площадью со стандартной обеспеченностью жителей площадью квартир (25 м2), площадью проездов, рекреационных территорий и стоянок (α = 1,509, β = 0,507) приведены данные расчетов максимальных показателей в зависимости от этажности N многоквартирного дома: - плотность жилищного фонда (общей площади квартир) Ркв по формуле (22); - коэффициент застройки Кстр по формуле (21); - плотность застройки Рстр в габаритах наружных стен по формуле (4); - обеспеченность жителя квартиры Qж площадью ЗУ по формуле Qж = 25×Q; - плотность жителей на ЗУ по формуле Ржит = 10000 ×Ркв / 25. Этаж-ность N; Обеспеченность 1 м2 квартиры площадью ЗУ Q, м2/м2; Обеспечен-ность Qж жителя площадью ЗУ, м2/чел; Плотность жителей на ЗУ, чел/га; Плотность жилищного фонда Ркв, м2/м2; Коэффициент застройки Кстр, м2/м2; Плотность застройки в габаритах наружных стен Рстр, м2/м2. 1; 2,519; 63,0; 159; 0,397; 0,529; 0,529. 2; 1,513; 37,8; 264; 0,661; 0,441; 0,881. 3; 1,178; 29,4; 340; 0,849; 0,377; 1,132. 4; 1,010; 25,3; 396; 0,990; 0,330; 1,320. 5; 0,909; 22,7; 440; 1,100; 0,293; 1,466. 6; 0,842; 21,1; 475; 1,187; 0,264; 1,583. 7; 0,794; 19,9; 504; 1,259; 0,240; 1,678. 8; 0,759; 19,0; 527; 1,318; 0,220; 1,758. 9; 0,731; 18,3; 548; 1,369; 0,203; 1,825. 10; 0,708; 17,7; 565; 1,412; 0,188; 1,883. 11; 0,690; 17,2; 580; 1,449; 0,176; 1,933. 12; 0,675; 16,9; 593; 1,482; 0,165; 1,976. 13; 0,662; 16,5; 604; 1,511; 0,155; 2,015. 14; 0,651; 16,3; 615; 1,537; 0,146; 2,049. 15; 0,641; 16,0; 624; 1,560; 0,139; 2,080. 16; 0,633; 15,8; 632; 1,580; 0,132; 2,107. При размещении встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений общественного назначения в жилом доме количественная обеспеченность площади таких нежилых помещений придомовой территорией не отличаются от обеспеченности площади квартир, т.к. придомовая территория находится в общей долевой собственности владельцев квартир и встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений. Т.е. коэффициент β и норма плотности застройки в многоквартирных домах со встроенными нежилыми помещениями сохраняются. Формулу для расчета минимально допустимой площади ЗУ, необходимой для размещения многоквартирного дома с площадью квартир Sкв и нежилых помещений Sнж Sзу = α × Sстр + β × (Sкв + Sнж) = α × Sстр + βкв × Sкв + βнж ×Sнж, (27) где βнж = βкв = β В связи со спецификой нежилых помещений на 1 м2 помещения может измениться только пропорция площадей элементов территории в части увеличения площади стоянок для посетителей и работников за счет сокращения озеленения, детских площадок, площадок для отдыха и физкультуры. Для нежилых помещений вводятся свои коэффициенты βзел нж и βст нж, вместо набора (βзел, βдп, βфиз, βстп , βстг) отвечающие условию βзел нж + βст нж = βзел + (βдп +βфиз) + βстп + βстг = 0,24+0,08+0,133+0,033=0,486. При этом уровень обеспеченности встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений площадью наземных плоскостных стоянок принимается из расчета 1 место (25 м2) на 75 м2 нежилых помещений βст нж = 25/75 = 0,333, а на озеленение остаток βзел нж = 0,486 - 0,333 = 0,153. Детализированная формула для расчета минимально допустимой площади ЗУ, необходимой для размещения многоквартирного дома с площадью квартир Sкв и нежилых помещений Sнж имеет вид Sзу = α × Sстр + βкв × Sкв + βнж ×Sнж = α × Sстр + (βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко)× Sкв +(βзел нж + βпож + βвх + βст нж + βтко ) ×Sнж. (28) |
| Глава 3. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования | Деятельность в области образования в городском округе осуществляется на основе муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы». Расчетные показатели обеспеченности количества мест для детей в возрасте 0-6 года на 1 тыс. человек – 53 места, количества мест для детей в возрасте 7-18 года на 1 тыс. человек – 109 мест, количества мест для детей в возрасте 5-18 года на 1 тыс. человек – 58 мест, установлены следуя таблице 34 Региональных нормативов с учетом поправочных коэффициентов Кагл = 1,0 и Кдемогр мл = 0,97. Расчетные показатели пешеходной доступности для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования установлены следуя таблице 34 Региональных нормативов. Площадь земельного участка, предназначенного для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций в зависимости от вместимости объекта принята согласно Приложению Д СП 42.13330.2016. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену – 100%. Минимально допустимое количество объектов образования установлено по существующему положению. |
| Глава 4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта | Деятельность в области физической культуры и массового спорта в городском округе осуществляется на основе муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Каменск-Уральского городского округа на 2025 – 2030 годы». Ее целью является создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни. На основании муниципальной программы установлен обобщенный показатель: совокупная единовременной пропускная способность объектов 60 %. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта устанавливаются в соответствии приказами Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры», таблицами 17 и 35 Региональных нормативов. При этом, если существующая обеспеченность объектами превышает нормативную, расчетные показатели для таких объектов устанавливаются на достигнутом уровне (стадионы с трибунами – 2 ед., детско-юношеские спортивные школы – 3 ед., плавательные бассейны - 14 ед.). Показатели минимально допустимой площади пола физкультурно-спортивных залов и площади зеркала воды в бассейнах принимаются в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для физкультурно-спортивных сооружений и объектов установлены в Приложении Д СП 42.13330.2016. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта приняты согласно существующему положению, а в части площадок для занятий физической культурой и массовым спортом согласно таблице 35 Региональных нормативов. Рекомендуемые для размещения на территории населенных пунктов объекты спортивной инфраструктуры указаны согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». |
| Глава 5. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства | Деятельность в области культуры в городском округе осуществляется на основе муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2025 – 2030 годы». Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, включая: – общедоступная библиотека; – детская библиотека; – кинозал; – дом культуры; – концертный зал; – парк культуры и отдыха; – театр; – цирковая площадка установлены следуя Методическим рекомендациям по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП и Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879. Максимально допустимый уровень доступности до объектов указан для транспортной доступности в границах городского округа, исходя из возможной длины пути, обусловленной размерами городского округа и местоположения сельских населенных пунктов. |
| Глава 6. Расчетные показатели объектов местного значения в области рекреации, массового отдыха жителей и туризма | В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в Местных нормативах устанавливаются расчетные показатели для объектов массового отдыха местного значения городского округа, к которым отнесены зоны массового кратковременного отдыха и пляжи (зоны рекреации водных объектов). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с пунктом 9.21 СП 42.13330.2016. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с пунктом 9.27 СП 42.13330.2016. Пляжи необходимо оборудовать пунктами оказания первой медицинской помощи и спасательными станциями в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Организованные пляжи должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция на каждый организованный пляж. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения площадью озелененных территорий общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная) для городских и сельских населенных пунктов установлены в соответствии с таблицей 37 Региональных нормативов и таблицей 9.2 СП 42.13330.2016. Максимально допустимый уровень доступности до ближайших объектов указан, исходя из возможной длины пути, обусловленной размерами населенных пунктов и количеством объектов в них. Минимально допустимый уровень обеспеченности городского округа количеством средств размещения и мест в них, баз отдыха установлен по существующему положению. |
| Глава 7. Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства в городском округе осуществляется на основе муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы». Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей регулируются нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа принимается в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Удельный расход электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлено в соответствии с СП 42.13330.2016. Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку. При проектировании систем водоснабжения предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки в зависимости от их производительности, приняты на основании СП 42.13330.2016. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения – расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности приняты на основании СП 42.13330.2016. |
| Глава 8. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения | Минимально допустимое количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров, минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и автозаправочными станциями в границах городского округа установлены по существующему положению. Деятельность в области дорожного хозяйства в городском округе осуществляется на основе Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа на 2019-2025 годы и муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы». Показатели доступности остановок общественного транспорта установлены в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016, максимально допустимые расстояния между остановочными пунктами установлены в соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016. Минимально допустимый уровень обеспеченности велодорожками и велополосами принят согласно предельным значениям, установленным в таблице 30 Региональных нормативов. Обеспеченность и доступность для населения велопарковок устанавливается в соответствии с пунктами 4.7 и 4.8 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации. |
| Глава 9. Расчетные показатели автомобильных стоянок (парковок) | Минимальное количество мест организованного хранения индивидуального автотранспорта в городском округе 333 мест в расчете на 1000 жителей приведено согласно п. 11.33 СП 42.13330.2016 с учетом существующего положения. Нормативное количество парковочных мест легковых автомобилей на стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях принимается согласно Приложению Ж СП 42.13330.2016. |
| Глава 10. Расчетные показатели объектов местного значения в области связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания | Обеспеченность населения количеством торговых объектов и площадью торговых мест на розничных рынках установлена согласно приказу Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 13.07.2023 № 452. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания и бытового обслуживания установлены в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, установлены для пешеходной и транспортной доступности объектов данного вида с учетом размера территории города Каменска-Уральского и удаленности сельских населенных пунктов. Количество, доступность, и территориальное размещение отделений почтовой связи регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно Правилам в муниципальном образовании должно быть не менее одного отделения почтовой связи, размещаемого, как правило, в административном центре. В городских населенных пунктах среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров в городе и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах. Допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности объектов почтовой связи установлены следуя Правилам и с учетом существующему положения (10 отделений в городском округе). Рекомендуемый размер земельного участка установлен согласно СП 42.13330.2016 (Приложение Д). |
| Глава 11. Расчетные показатели объектов местного значения в области материально‐технического обеспечения органов местного самоуправления | Обеспеченность объектами, занимаемыми ОМС городского округа, не устанавливается. Транспортная доступность объектов, занимаемых ОМС городского округа, установлена исходя из наибольшей удаленности мест проживания в населенных пунктах от здания администрации городского округа. |
| Глава 12. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива | В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ОМС городского округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела установлены с учетом главы 3 «Управление архивным делом в Российской Федерации» Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и существующего положения. Транспортная доступность объектов, занимаемых ОМС городского округа, установлена исходя из наибольшей удаленности мест проживания в населенных пунктах от здания администрации городского округа. Транспортная доступность объекта размещения муниципального архива установлена исходя из наибольшей удаленности мест проживания в населенных пунктах от здания, в котором размещен архив. |
| Глава 13. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработке и захоронения твердых коммунальных отходов | Проектирование объектов в области сбора, обработке и захоронения ТКО проводится в соответствии Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185. На территории Свердловской области нормативы накопления ТКО утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК. Коммунальные отходы; Нормативы накопления ТКО на 1 жителя в год. кг; м3. Многоквартирные дома; 403,534; 2,013. Индивидуальные жилые дома; 362,952; 2,280. К объектам местного значения городского округа в области сбора и вывоза ТКО отнесены площадки для установки контейнеров для сбора мусора. Количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. При выборе мест установки контейнеров (контейнерных площадок) следует руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области», Методическими рекомендациями по организации и эксплуатации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.04.2019 № 161. Минимально допустимое количество площадок для установки контейнеров для сбора ТКО принимается по данным действующего Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Каменск-Уральского городского округа. |
| Глава 14. Расчетные показатели объектов местного значения в области ритуальных услуг и мест захоронения | Организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Каменск-Уральского городского округа осуществляется на основании Положения, утвержденного постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 23.10.2020 № 807. Площадь кладбищ традиционного и смешанного захоронения установлена в соответствии с таблицей 42 Региональных нормативов. Удельная площадь кладбищ традиционного захоронения и кладбищ урновых захоронений после кремации установлена в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. |
| Глава 15. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства | ## Градостроительный кодекс благоустройство территории определяет как деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. Правила благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа регулируют вопросы, в том числе: ## – проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства; ## – организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; ## – организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; ## – размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; ## – организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок. Вопросы благоустройства также регулируются СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III – 10 – 75». Деятельность в области благоустройства в городском округе осуществляется на основе муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017 – 2030 годы» и «Обеспечение функционирования городского хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2025–2030 годы». В главе 15 Местных нормативов следуя пункту 7.5 СП 42.13330.2016 устанавливаются расчетные показатели обеспеченности жителей площадью элементов благоустройства (площадок) дворовой территории многоквартирного жилого дома: – для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; – для отдыха взрослого населения; – для занятий физкультурой и спортом; – для дворового озеленения. |
| Глава 16. Расчетные показатели объектов местного значения в части помещений для работы сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции | В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 7 статьи 48 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», ОМС обеспечивают сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, помещениями для работы на обслуживаемом административном участке. Норма численности участковых уполномоченных полиции приведена в соответствии с приказом МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации». Норма площади служебного помещения не менее 15 м2 на 1 участкового уполномоченного полиции принята исходя из требований Наставления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденного приказом МВД России от 29.03.2019 № 205. |

Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов

Глава 1.  Область применения расчетных показателей Местных нормативов

1. Действие Местных нормативов распространяется на всю территорию городского округа, на правоотношения, возникшие после вступления в силу Местных нормативов.

2. Местные нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском округе. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории городского округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

3. Местные нормативы являются обязательными для ОМС городского округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

1) Генерального плана Каменск-Уральского городского округа, изменений в Генеральный план;

2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа;

3) условий аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории;

4) решения о комплексном развитии территории;

5) договора о комплексном развитии территории;

6) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур городского округа.

4. Местные нормативы являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).

Местные нормативы являются обязательными для разработчиков проекта Генерального плана Каменск-Уральского городского округа, внесения в него изменений, документации по планировке территории.

5. Местные нормативы являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.

6. Расчетные показатели Местных нормативов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

– в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

– в условиях аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе ОМС.

7. Местные нормативы могут применяться:

– при подготовке стратегии и программ социально-экономического развития городского округа;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам Генерального плана Каменск-Уральского городского округа, изменений в Генеральный план;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

8. Применение расчетных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения, установленных в основной части Местных нормативов, при подготовке Генерального плана Каменск-Уральского городского округа (далее в таблице 21 – ГП), документации по планировке территории (далее в таблице 21 – ДПТ), Правил землепользования и застройки Каменск-Уральского городского округа (далее в таблице 21 – ПЗЗ) для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории отражено в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Расчетные показатели по видам ОМЗ | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства | - + | - + | - + |
| 2. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области образования | + | + | + |
| 3. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта | + | + | + |
| 4. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства | + | + | + |
| 5. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области рекреации, массового отдыха жителей и туризма | + | + |  |
| 6. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | + | + | + |
| 7. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения | + | + |  |
| 8. | ### Расчетные показатели автомобильных стоянок (парковок) | + | + |  |
| 9. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания | + | + | + |
| 10. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области материально‐технического обеспечения органов местного самоуправления | + | + |  |
| 11. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива | + | + |  |
| 12. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | + | + | + |
| 13. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области ритуальных услуг и мест захоронения | + | + |  |
| 14. | ### Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства | + | + | + |
| 15. | Расчетные показатели объектов местного значения в части помещений для работы сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции | + | + |  |

Глава 2. Правила применения расчетных показателей Местных нормативов

1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в Местных нормативах производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в генеральном плане, включая карту планируемого размещения объектов местного значения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки генерального плана, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в Местных нормативах, для территорий нормирования в пределах городского округа применяются соответствующие Региональные нормативы.

5. Применение Местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

6. При принятии решения о комплексном развитии территории ОМС могут установить показатели обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности, отличные от утвержденных Местных нормативов, но не противоречащими федеральному законодательству, в том числе в сфере технического регулирования.

При разработке проекта комплексного развития территории показатели обеспеченности и территориальной доступности рекомендуется устанавливать в соответствии со стандартом комплексного развития территории, разработанного КБ «Стрелка» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

8. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Местные нормативы                          не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

На особо охраняемых природных территориях Местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

На территориях природных и озелененных территорий городского округа применяются в части, не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным законодательством в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий Местные нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Свердловской области, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарных депо, подстанций скорой помощи, иных объектов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

9. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Свердловской области, на которые дается ссылка в настоящих Местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение № 1

к Местным нормативам градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа

Термины и определения

В Местных нормативах градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа приведенные понятия применяются в следующем значении:

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах.

Доступность объекта индивидуальным легковым транспортом – вид транспортной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения легкового автомобильного транспорта (личного, такси) по дорогам общего пользования.

Доступность объекта общественным транспортом - вид транспортной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от ближайшей к месту жительства остановки общественного транспорта до ближайшей к объекту остановке общественного транспорта рассчитываются исходя из скорости движения транспортного средства, предписанной маршрутным расписанием. При указании в настоящих нормативах данного вида доступности затраты времени на подход к остановкам и ожидание не учитываются.

Жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.

Квартал – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования городского округа.

Микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.

Обеспеченность населения объектами и услугами – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории городского округа (квартал, микрорайон, населенный пункт, городской округ) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.

Объекты эпизодического спроса – объекты, посещаемые от нескольких раз до одного раза в год.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом городского округа органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пешеходная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей Местных нормативов средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

Радиус доступности – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.

Сети инженерные – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Социальная инфраструктура – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы.

Стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей.

Стоянка автомобилей гостевая – открытая площадка, предназначенная для паркования легковых автомобилей гостей жильцов дома.

Территориальная доступность объекта – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).

Территориально-пространственная организация – понятие, описывающее пространственные, транспортные, социально-экономические связи в пределах одного/или группы муниципальных образований.

Территориально-пространственное положение – понятие, определяемое пространственное положение муниципального образования относительно административного центра Свердловской области – город Екатеринбург.

Транспортная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

Улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы улично-дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая улично-дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Приложение № 2

к Местным нормативам градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа

Перечень используемых сокращений

В Местных нормативах применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| гг. | годы |
| др. | другие |
| Градостроительный кодекс | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ |
| Местные нормативы | настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа |
| ОМС | органы местного самоуправления |
| п. | пункт |
| пп. | подпункт |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| Региональные нормативы | Региональные нормативы градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденные приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П |
| СП 42.13330.2016 | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| тыс. | тысяча |
| УДС | улично-дорожная сеть |
| ст. | статья |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| ед. | единица |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м | метр |
| м2 | квадратный метр |
| мин. | минуты |
| сут. | сутки |
| тыс. | тысяча |
| чел. | человек |

Приложение № 3

к Местным нормативам градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа

Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов

### Нормативные правовые акты Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                   № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 № 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Письмо Роспотребнадзора от 29.12.2012 № 01/15199-12-23 «Об использовании помещений для занятия спортом и физкультурой образовательных учреждений».

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях содержащее «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

- Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023             № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018.

### Нормативные правовые акты Свердловской области

- Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области».

- Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

- Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

- Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы».

- Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области».

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 №-184 ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета».

- Постановление Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области».

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской области».

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области».

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)».

- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области».

- Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 13.07.2023 № 452 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 № 471 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области».

- Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

### Нормативные акты Каменск-Уральского городского округа

- Устав муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, принят Решением Каменск-Уральской городской Думы от 22.02.2006 № 148.

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 29.04.2009 № 80 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Каменск-Уральский».

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 28.04.2010 № 202 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Каменск-Уральский».

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.07.2012 № 548 «Об утверждении Правил благоустройства территории Каменск-Уральского городского округа».

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 24.08.2016 № 610 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа».

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 21.11.2018 № 415 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года».

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 17.04.2019 № 481 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа на 2019-2025 годы».

- Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 11.06.2009 № 599 (в редакции постановления Администрации города Каменска-Уральского от 15.09.2014 № 1303 и постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа от 06.04.2021 № 271) «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области».

- Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 25.10.2018                 № 920 «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Каменск-Уральский».

- Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 23.10.2020 № 807 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Каменск-Уральского городского округа».

- Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа от 15.01.2021 №14 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Каменск-Уральском городском округе».

### Своды правил по проектированию и строительству (СП).

### Санитарные нормы и правила (СНиП)

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

- СП 88.13330.2014. «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

- СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. Территории городских и сельских поселений».

- СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».

- СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения».

- СП 532.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды центральная. Общие положения».

- СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования».

- СП 534.1325800.2024 «Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

### Интернет – источники

- Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru.

- Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

- Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec.

- Официальный сайт Правительства Свердловской области – https://midural.ru.

- Официальный портал. Каменск-Уральский город трудовой доблести – https://kamensk-uralskiy.ru.

Приложение № 4

к Местным нормативам градостроительного проектирования Каменск-Уральского городского округа

Показатели муниципальной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Каменск-Уральского городского округа за 2023-2024 годы

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |
| магазины | единица | 802 | 790 |
| павильоны | единица | 79 | 79 |
| киоски | единица | 122 | 119 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 63 | 66 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 7 | 13 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 26 | 24 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 87 | 85 |
| супермаркеты | единица | 25 | 25 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 64 | 64 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 289 | 286 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 69 | 75 |
| минимаркеты | единица | 280 | 280 |
| прочие магазины | единица | 144 | 135 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |
| магазины | м2 | 139881 | 136100 |
| павильоны | м2 | 2615 | 2615 |
| аптеки и аптечные магазины | м2 | 2450 | 2570 |
| супермаркеты | м2 | 21993 | 21993 |
| специализированные продовольственные магазины | м2 | 4095 | 4095 |
| специализированные непродовольственные магазины | м2 | 36510 | 36060 |
| минимаркеты | м2 | 15678 | 15678 |
| прочие магазины | м2 | 61605 | 58274 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | м2 | 1375 | 1290 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2 | 6300 | 6000 |
| рестораны, кафе, бары | м2 | 7000 | 7500 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 1049 | 987 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 8911 | 8661 |
| рестораны, кафе, бары | место | 3911 | 4023 |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений, всего |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 312 |  |
| стадионы с трибунами | единица | 2 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 63 |  |
| спортивные залы | единица | 76 |  |
| плавательные бассейны | единица | 14 |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 222 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 55 |  |
| спортивные залы | единица | 59 |  |
| плавательные бассейны | единица | 6 |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 3 |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 4442 |  |

Предприятия по переработке отходов

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов | 1000 м3 | 102.74 |  |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м) | 1000 м3 | 314.91 |  |
| Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты обработки отходов | 1000 тонн | 20.34 |  |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов) | 1000 тонн | 62.35 |  |

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | га | 14224.1 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, всего | км | 272.4 |  |
| с твердым покрытием | км | 226.5 |  |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | 181.5 |  |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 496.3 |  |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 264 |  |
| Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | погонный метр | 677.1 |  |
| Количество автозаправочных станций, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | единица | 28 |  |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 541821 |  |
| Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или эл. плитами | 1000 м2 | 3729.56 |  |
| Число источников теплоснабжения | единица | 16 |  |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 5 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 401250 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | 11500 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 59320 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | 77310 |  |
| Общая площадь жилых помещений | 1000 м2 | 4021.44 |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 6 |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 6 |  |

Коллективные средства размещения

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения | единица | 12 |  |
| Число мест в коллективных средствах размещения | единица | 1102 |  |
| Число номеров в коллективных средствах размещения | единица | 460 |  |
| Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | человек | 25273 |  |

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 6 |  |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 6 |  |

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года | человек | 164614 | 163501 |
| Женщины | человек | 90792 | 90267 |
| Мужчины | человек | 73822 | 73234 |
| Численность городского населения | человек | 162177 | 161085 |
| Численность сельского населения по полу и возрасту | человек | 2437 | 2416 |
| Число родившихся | человек | 1209 |  |
| Число умерших | человек | 2424 |  |
| Число прибывших | человек | 2293 |  |
| Число выбывших | человек | 2191 |  |

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | единица | 9297 |  |
| Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | человек | 8755 |  |
| 1 | человек | 519 |  |
| 2 | человек | 1253 |  |
| 3 | человек | 1419 |  |
| 4 | человек | 1623 |  |
| 5 | человек | 1623 |  |
| 6 | человек | 1753 |  |
| 7 и старше | человек | 565 |  |

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов

| Показатели | Ед. измерения | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20 |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75.2 |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м2 | 24.6 |  |

Содержание

| Наименование | № стр. |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основная часть | 1 |
| Глава 1. Общие положения | 1 |
| Глава 2. Расчетные показатели объектов местного значения в области жилищного строительства | 3 |
| Глава 3. Расчетные показатели объектов местного значения в области образования | 4 |
| Глава 4. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта | 6 |
| Глава 5. Расчетные показатели объектов местного значения в области культуры и искусства | 8 |
| Глава.6. Расчетные показатели объектов местного значения в области рекреации, массового отдыха жителей и туризма | 11 |
| Глава 7. Расчетные показатели объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 12 |
| Глава 8. Расчетные показатели объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения | 15 |
| Глава 9. Расчетные показатели автомобильных стоянок (парковок) | 17 |
| Глава 10. Расчетные показатели объектов местного значения в области связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания | 19 |
| Глава 11. Расчетные показатели объектов местного значения в области материально‐технического обеспечения органов местного самоуправления | 20 |
| Глава 12. Расчетные показатели объектов местного значения в области муниципального архива | 20 |
| Глава 13. Расчетные показатели объектов местного значения в области сбора, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | 21 |
| Глава 14. Расчетные показатели объектов местного значения в области ритуальных услуг и мест захоронения | 21 |
| Глава 15. Расчетные показатели объектов местного значения в области благоустройства | 22 |
| Глава 16. Расчетные показатели объектов местного значения в части помещений для работы сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции | 22 |
| Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов | 23 |
| Глава 1. Цели и задачи подготовки Местных нормативов | 23 |
| Глава 2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа | 23 |
| Глава 3. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки расчетных показателей | 27 |
| Глава 4. Обоснование предмета нормирования - перечня областей, для которых устанавливаются расчетные показатели, и состава расчетных показателей | 28 |
| Глава 5. Обоснование значений расчетных показателей | 37 |
| Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов | 52 |
| Глава 1. Область применения расчетных показателей Местных нормативов | 52 |
| Глава 2. Правила применения расчетных показателей Местных нормативов | 54 |
| Приложение № 1 Термины и определения | 57 |
| Приложение № 2 Перечень используемых сокращений | 61 |
| Приложение № 3 Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов | 62 |
| Приложение № 4 Показатели муниципальной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Каменск-Уральского городского округа за 2023-2024 годы | 68 |