Приложение  № 4

к  приказу ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»

от   03.07.2026       №      186   .

Изменения в проект  межевания территории деревни Новый Завод в границах городской черты и реки Каменка

- 1.    Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается внесение изменений в Проект межевания расположена в северной части деревни Новый Завод муниципального образования город Каменск-Уральский (далее МО город Каменск-Уральский) в границах городской черты и реки Каменки.

Территория внесения изменений в проект межевания находится в кадастровом квартале № 66:45:0100342.

Категория земель в границах проектирования - земли населенных пунктов.

В соответствии с п. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях:

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Разработка настоящего проекта межевания территории осуществляется с целью установления границ земельных участков:

- под существующим объектом незавершенного строительства, площадью 46 м2, с кадастровым номером 66:45:0100342:703 по улице Нагорная дом 17;

- территории общего пользования

- установления красных линий.

Задачей подготовки проекта межевания территории является проведение анализа фактического землепользования и разработка проектных решений по образованию земельных участков с учетом градостроительных нормативов и правил в границах проектирования.

- Проектные решения

Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Изменения в проект межевания территории вносятся с целью изменения красных линий, а также границ земельного участка территории общего пользования (ул. Нагорная), образования земельного участка планируемого для предоставления физическим лицам.

Красные линии изменяются в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, границы земельных участков устанавливаются в границах красных линий. Координаты изменяемых красных линий представлены в таблице 3 «Ведомость координат поворотных точек красных линий».

Проектом предлагается:

- образовать земельный участок :ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», под существующим объектом незавершенного строительства, площадью 46 м2, с кадастровым номером 66:45:0100342:703, по улице Нагорная дом 17;

- образовать земельный участок общего пользования :ЗУ2 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:45:0100342:461, с видом разрешенного использования: «земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры» и земель, находящихся в государственной  или муниципальной собственности;

Границы образуемого земельного участка устанавливаются по границам смежных земельных участков, существующих (изменяемых) красных линий и охранной зоны сети газоснабжения (реестровый номер границы: 66:45-6.301).

Характеристики образуемых и изменяемых земельных участках приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 Характеристики образуемых и изменяемых земельных участках

| Обозначение образуемого участка | Пло-щадь. м2 | Разрешенное использование (в соответствии с ПЗЗ (код ВРИ)/по документу) | Местоположение (адрес) | Форма собственности | Способы образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 1986 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Свердл. область, г. Каменск-Уральский, ул. Нагорная, дом 17 | - | из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ2 | 8429 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | Собственность Муниципальное образование Каменск-Уральский городской округ Постоянное (бессрочное) пользование Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 66:45:0100342:461, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Сведения о границах территории содержат перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-66, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Координаты характерных точек

границ образуемых земельных участков

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Земельный участок :ЗУ1 |  |  |
| S= 1986 м2 |  |  |
| 1 | 350142,20 | 1611336,30 |
| 2 | 350140,95 | 1611352,44 |
| 3 | 350140,51 | 1611379,37 |
| 4 | 350140,63 | 1611382,52 |
| 5 | 350129,05 | 1611383,86 |
| 6 | 350128,73 | 1611381,05 |
| 7 | 350126,74 | 1611381,28 |
| 8 | 350123,76 | 1611381,62 |
| 9 | 350124,08 | 1611384,43 |
| 10 | 350101,92 | 1611386,99 |
| 11 | 350096,60 | 1611346,02 |
| 12 | 350097,35 | 1611338,50 |
| 1 | 350142,20 | 1611336,30 |
| Земельный участок :ЗУ2 |  |  |
| S= 8429 м2 |  |  |
| 1 | 350261,11 | 1611395,29 |
| 2 | 350257,08 | 1611392,83 |
| 3 | 350234,74 | 1611398,31 |
| 4 | 350227,78 | 1611398,07 |
| 5 | 350223,70 | 1611397,94 |
| 6 | 350213,40 | 1611397,62 |
| 7 | 350201,15 | 1611397,17 |
| 8 | 350189,18 | 1611396,31 |
| 9 | 350132,10 | 1611398,40 |
| 10 | 350120,81 | 1611401,12 |
| 11 | 350102,11 | 1611405,16 |
| 12 | 350076,71 | 1611410,22 |
| 13 | 350056,19 | 1611412,51 |
| 14 | 350040,16 | 1611414,62 |
| 15 | 350037,16 | 1611414,71 |
| 16 | 350030,38 | 1611415,91 |
| 17 | 350026,71 | 1611416,55 |
| 18 | 350010,35 | 1611419,41 |
| 19 | 350005,77 | 1611420,06 |
| 20 | 349981,30 | 1611423,60 |
| 21 | 349968,44 | 1611425,46 |
| 22 | 349946,96 | 1611428,77 |
| 23 | 349935,35 | 1611429,21 |
| 24 | 349917,39 | 1611433,33 |
| 25 | 349917,42 | 1611434,49 |
| 26 | 349903,39 | 1611446,41 |
| 27 | 349895,89 | 1611453,75 |
| 28 | 349885,40 | 1611463,16 |
| 29 | 349886,35 | 1611464,26 |
| 30 | 349865,91 | 1611483,28 |
| 31 | 349851,83 | 1611495,14 |
| 32 | 349840,78 | 1611504,00 |
| 33 | 349834,51 | 1611512,38 |
| 34 | 349812,74 | 1611517,15 |
| 35 | 349788,70 | 1611523,97 |
| 36 | 349783,71 | 1611530,90 |
| 37 | 349771,15 | 1611527,39 |
| 38 | 349755,01 | 1611524,00 |
| 39 | 349757,74 | 1611511,54 |
| 40 | 349760,83 | 1611512,11 |
| 41 | 349771,39 | 1611514,11 |
| 42 | 349795,74 | 1611507,03 |
| 43 | 349806,11 | 1611503,98 |
| 44 | 349825,27 | 1611498,64 |
| 45 | 349832,87 | 1611493,32 |
| 46 | 349848,06 | 1611480,18 |
| 47 | 349851,43 | 1611477,39 |
| 48 | 349861,49 | 1611468,70 |
| 49 | 349886,23 | 1611446,22 |
| 50 | 349890,84 | 1611442,04 |
| 51 | 349902,81 | 1611431,16 |
| 52 | 349910,98 | 1611423,79 |
| 53 | 349921,19 | 1611414,28 |
| 54 | 349923,12 | 1611414,84 |
| 55 | 349926,53 | 1611414,40 |
| 56 | 349942,39 | 1611412,34 |
| 57 | 349969,99 | 1611408,75 |
| 58 | 349981,46 | 1611406,21 |
| 59 | 349981,44 | 1611403,32 |
| 60 | 349981,69 | 1611403,21 |
| 61 | 349986,81 | 1611402,10 |
| 62 | 350001,60 | 1611398,48 |
| 63 | 350004,56 | 1611397,91 |
| 64 | 350025,69 | 1611395,02 |
| 65 | 350030,38 | 1611394,49 |
| 66 | 350066,60 | 1611391,06 |
| 67 | 350082,07 | 1611389,63 |
| 68 | 350087,57 | 1611389,47 |
| 69 | 350100,01 | 1611387,22 |
| н1 | 350124,08 | 1611384,43 |
| н2 | 350123,76 | 1611381,62 |
| н3 | 350126,74 | 1611381,28 |
| н4 | 350128,73 | 1611381,05 |
| н5 | 350129,05 | 1611383,86 |
| н6 | 350140,63 | 1611382,52 |
| н7 | 350140,51 | 1611379,37 |
| н8 | 350145,62 | 1611379,43 |
| н9 | 350148,11 | 1611379,16 |
| 70 | 350148,14 | 1611381,65 |
| 71 | 350148,20 | 1611385,76 |
| 72 | 350156,31 | 1611386,23 |
| 73 | 350180,29 | 1611384,95 |
| 74 | 350180,25 | 1611386,18 |
| 75 | 350190,26 | 1611386,10 |
| 76 | 350193,83 | 1611386,70 |
| 77 | 350225,89 | 1611386,69 |
| 78 | 350228,73 | 1611384,31 |
| 79 | 350228,67 | 1611382,12 |
| 80 | 350253,81 | 1611375,96 |
| 81 | 350255,64 | 1611372,95 |
| 1 | 350261,11 | 1611395,29 |

Для исключения чересполосицы, препятствующей рациональному использованию и охране земель, в данном проекте изменению подвержена смежная с проектным участком красная линия.

Координаты характерных точек границ изменяемых красных линий приведены в таблице 3.3

Таблица 3.3 Координаты характерных точек

границ изменяемых красных линий

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| участок 1 |  |  |
| н1 | 350124,08 | 1611384,43 |
| н2 | 350123,76 | 1611381,62 |
| н3 | 350126,74 | 1611381,28 |
| н4 | 350128,73 | 1611381,05 |
| н5 | 350129,05 | 1611383,86 |
| н1 | 350124,08 | 1611384,43 |
| участок 2 |  |  |
| н6 | 350140,63 | 1611382,52 |
| н7 | 350140,51 | 1611379,37 |
| н8 | 350145,62 | 1611379,43 |
| н9 | 350148,11 | 1611379,16 |
| сущ. | 350148,14 | 1611381,65 |
| н6 | 350140,63 | 1611382,52 |

4  Сведения о границах территории внесения изменений

Перечень координат характерных точек границ территории внесения изменений приведен  в таблице 4.1, в системе координат МСК-66, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 4.1  Перечень координат характерных

точек границ территории внесения изменений

| Площадь проекта внесения изменений |  | 2219 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |
|  | X |  | Y |
| 1 | 350143,28 |  | 1611335,25 |
| 2 | 350141,95 |  | 1611352,49 |
| 3 | 350141,53 |  | 1611378,36 |
| 4 | 350145,57 |  | 1611378,43 |
| 5 | 350149,10 |  | 1611378,05 |
| 6 | 350149,15 |  | 1611382,54 |
| 7 | 350101,06 |  | 1611388,11 |
| 8 | 350095,59 |  | 1611346,03 |
| 9 | 350096,44 |  | 1611337,54 |
| 1 | 350143,28 |  | 1611335,25 |